# ELECTRONICA  APLICADA II

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Amplificador de Baja Potencia

Consignas generales a cumplir para todos los grupos de laboratorio:

-Todos los amplificadores en su diseño deben cumplir con las siguientes exigencias:

THD ≤ 1%.

Fcif ≤ 20 Hz; Fcsf ≥ 20 KHz; Riaf ≥ 80 KΩ.

-Cada grupo de trabajo deberá armar y probar el amplificador de audio según se le

solicite en la consigna respectiva y simular tanto el equipo que arme como el

“recíproco” que le toque, en lo que respecta a su etapa de salida.

Por ejemplo: si el amplificador para armar tiene una etapa de salida bipolar, el informe

debe contemplar la simulación tanto del que armó, como el de una etapa de salida

con MOS de enriquecimiento. Además, en dicho informe, debe haber una tabla

comparativa de los datos obtenidos, tanto medidos, como simulados.

El objetivo, es obtener algunos datos para observar semejanzas y  diferencias en los

resultados previstos y otros datos de interés.

Consignas a cumplir por cada grupo en particular:

GRUPO Nro 1

Datos para el armado y puesta a punto del amplificador de audio:

Po = 10W ; Se = 200mV; Tamb = 40 ºC ; RL =  8Ω.

Con entrada NORMAL  y  ETAPA DE SALIDA MOSFET.

Informe del TP INTEGRADOR con simulaciones del circuito con salida MOS  y con

salida BIPOLAR como se aclara en párrafos precedentes.

GRUPO Nro 2

Datos para el armado y puesta a punto del amplificador de audio:

Po = 10W ; Se = 200mV; Tamb = 40 ºC ; RL =  8Ω.

Con entrada NORMAL  y  ETAPA DE SALIDA  BIPOLAR

Informe del TP INTEGRADOR con simulaciones del circuito con salida BIPOLAR  y

con salida MOS como se aclara en párrafos precedentes.

GRUPO Nro 3

Datos para el armado y puesta a punto del amplificador de audio:

Po = 20W ; Se =  400mV; Tamb = 45 ºC ; RL =  8Ω.

Con entrada DIFERENCIAL   y  ETAPA DE SALIDA BIPOLAR.

Informe del TP INTEGRADOR con simulaciones del circuito con salida BIPOLAR  y

con salida MOS como se aclara en párrafos precedentes.

GRUPO Nro 4

Datos para el armado y puesta a punto del amplificador de audio:

Po = 20W ; Se =  400mV; Tamb = 45 ºC ; RL =  8Ω.

Con entrada DIFERENCIAL   y  ETAPA DE SALIDA MOS.

Informe del TP INTEGRADOR con simulaciones del circuito con salida MOS  y

con salida BIPOLAR  como se aclara en párrafos precedentes.

GRUPO Nro 5

Datos para el armado y puesta a punto del amplificador de audio:

Po = 15W ; Se =  400mV; Tamb = 45 ºC ; RL =  8Ω.

Con entrada NORMAL   y  ETAPA DE SALIDA MOS.

Informe del TP INTEGRADOR con simulaciones del circuito con salida MOS  y

con salida BIPOLAR  como se aclara en párrafos precedentes.

GRUPO Nro 6

Datos para el armado y puesta a punto del amplificador de audio:

Po = 15W ; Se =  400mV; Tamb = 45 ºC ; RL =  8Ω.

Con entrada NORMAL   y  ETAPA DE SALIDA BIPOLAR.

Informe del TP INTEGRADOR con simulaciones del circuito con salida BIPOLAR  y

con salida MOS  como se aclara en párrafos precedentes.

Aclaración: Al hablar de entrada NORMAL, se refiere a un transistor de entrada

bipolar, lo mismo que al decir, ENTRADA DIFERENCIAL, sea bipolar, también.